# MANUAL DE USO Y CUIDADOS MADERA SÓLIDA

Este manual establece las recomendaciones básicas de uso, limpieza y mantenimiento para los muebles fabricados en madera sólida, elaborados a medida por Maderika Studio. Su objetivo es prolongar la vida útil del mueble, conservar su estética y prevenir daños derivados de un uso inadecuado.

El contenido de este documento se basa en criterios técnicos del comportamiento natural de la madera, así como en buenas prácticas de fabricación, uso y mantenimiento de muebles de madera sólida.

## 1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MADERA

La madera sólida es un material natural e higroscópico, por lo que:

- Reacciona a los cambios de humedad y temperatura.

- Puede presentar variaciones de tono, veta y textura propias del material.

- Puede experimentar movimientos naturales (dilatación o contracción) sin que esto represente un defecto de fabricación.

Estas características son inherentes a la madera y forman parte de su valor estético y funcional.

## 2. USO CORRECTO DEL MUEBLE

### 2.1 Uso en interiores

Los muebles de madera sólida para interior están diseñados para espacios cerrados y protegidos.

Recomendaciones:

- Evitar exposición directa y prolongada a la luz solar.

- Evitar contacto cercano con fuentes de calor como estufas, chimeneas, hornos o calefactores.

- No colocar objetos extremadamente calientes o fríos directamente sobre la superficie.

- Utilizar manteles, portavasos o protectores cuando sea necesario.

### 2.2 Uso en exteriores

Algunos muebles pueden fabricarse específicamente para exterior, utilizando maderas adecuadas como:

- Teca

- Cumaru

- Otras maderas tropicales o maderas tratadas específicamente para uso exterior

Condiciones importantes:

- Estos muebles deben contar con acabados especiales para exterior.

- La exposición constante al sol, lluvia y humedad provocará cambios de color naturales.

- Se recomienda el uso de cubiertas protectoras cuando no estén en uso.

## 3. HUMEDAD Y TEMPERATURA

La madera es sensible al ambiente.

Condiciones recomendadas:

- Humedad relativa estable.

- Ambientes frescos y ventilados.

Evitar:

- Cambios bruscos de humedad.

- Contacto directo y prolongado con agua.

- Ambientes excesivamente secos o húmedos.

En caso de derrames:

- Secar inmediatamente con un paño seco y suave.

## 4. LIMPIEZA COTIDIANA

Para limpieza regular:

- Utilizar un paño suave, seco o ligeramente humedecido.

- Secar la superficie después de la limpieza.

No es necesario limpiar de forma agresiva. La limpieza constante y suave es suficiente.

## 5. LIMPIEZA DE MANCHAS

Para manchas leves:

- Paño ligeramente humedecido con agua.

Para manchas más persistentes:

- Puede usarse una solución muy diluida de agua con jabón neutro.

- Secar inmediatamente después.

Uso ocasional y moderado:

- Alcohol diluido en agua, solo en casos específicos y probando primero en una zona poco visible.

## 6. PRODUCTOS NO RECOMENDADOS

Evitar el uso de:

- Limpiadores abrasivos.

- Fibras metálicas o estropajos.

- Cloro puro.

- Thinner o solventes agresivos.

- Limpiadores multiusos comerciales.

- Productos caseros como vinagre, limón o bicarbonato.

- Ceras automotrices o siliconas no especificadas para madera.

Estos productos pueden dañar el acabado y la madera.

## 6.1 CONDICIONES SEGÚN TIPO DE ACABADO

Cada mueble puede contar con un acabado específico, el cual determina sus cuidados particulares. En la entrega del mueble se indicará el tipo de acabado aplicado.

### Acabados con aceite natural o aceite para madera

- Requieren mantenimiento periódico según uso y exposición.

- No toleran solventes, alcohol, cloro ni limpiadores agresivos.

- Limpiar únicamente con paño seco o ligeramente humedecido.

- La pérdida de brillo o resequedad es normal y forma parte del envejecimiento del material.

### Acabados con barniz o poliuretano

- Ofrecen mayor resistencia al uso cotidiano.

- Permiten limpieza con paño húmedo y jabón neutro.

- El uso ocasional de alcohol diluido puede ser posible, siempre con prueba previa.

- Evitar impactos, objetos punzocortantes y calor directo.

### Acabados para exterior

- Están diseñados para resistir la humedad y la radiación solar, pero no son libres de mantenimiento.

- Los cambios de color (grisado) son naturales y no representan defecto.

- Se recomienda mantenimiento periódico y uso de cubiertas protectoras.

## 7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Dependiendo del acabado aplicado:

- Algunos muebles pueden requerir mantenimiento periódico (aceites o barnices).

No aplicar productos sin consultar previamente.

## 8. CONSIDERACIONES PARA RESTAURACIONES O AJUSTES

En muebles existentes, restauraciones, repintados o cambios de herrajes:

- El resultado final dependerá de las condiciones estructurales previas del mueble.

- No siempre es posible lograr un funcionamiento o apariencia equivalente a un mueble nuevo.

- Desajustes estructurales previos, modificaciones fuera de escuadra o intervenciones anteriores pueden limitar el resultado final.

## 9. CONDICIONES NO CUBIERTAS DERIVADAS DEL USO Y NATURALEZA DEL MATERIAL

La madera sólida, por su origen natural, puede presentar características propias que forman parte de su identidad estética y funcional. Por lo anterior, las siguientes situaciones no se consideran defectos de fabricación cuando se presentan como resultado del uso, del entorno o del comportamiento natural del material:

- Variaciones naturales en veta, grano, tono, color o textura.

- Pequeñas fisuras, rajaduras, aperturas o movimientos derivados de cambios normales de humedad y temperatura.

- Cambios de tonalidad o envejecimiento natural ocasionados por el paso del tiempo o la exposición a la luz.

- Marcas, rayones o huellas propias del uso cotidiano del mueble.

- Daños ocasionados por contacto con objetos calientes, filosos, abrasivos o por impactos accidentales.

- Alteraciones en superficies derivadas del uso de productos o métodos de limpieza no recomendados.

- Desgaste natural de las superficies y componentes por el uso normal del mueble.

- Daños ocasionados por condiciones ambientales inadecuadas, como humedad excesiva, exposición prolongada al agua o falta de ventilación.

- Cambios, daños o fallas derivados de intervenciones, ajustes, reparaciones o modificaciones realizadas por terceros ajenos a Madérika Studio.

En el caso de muebles destinados a exterior:

- Cambios de color, desgaste superficial o variaciones estéticas ocasionadas por la exposición al sol, lluvia, humedad o condiciones climatológicas.

- Efectos derivados de la falta de mantenimiento periódico conforme al acabado aplicado.

Estas condiciones forman parte del comportamiento esperado de los materiales naturales y del uso normal del mobiliario.

## 10. ALCANCE DEL MANUAL

- Este manual tiene carácter informativo y preventivo.

- No sustituye:

- El contrato de prestación de servicios.

- El anexo de garantía.

- El cumplimiento de estas recomendaciones es indispensable para la validez de la garantía.